##### ПАСПОРТ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ

ЭТС    _________Филиал ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» в г. Вытегре_____

(название энергосистемы)

Эксплуатационный район ______УЧАСТОК ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ_____________

###### Магистраль № _________-_________ Паспорт № _____________13__________

Вид сети _____________________________ВОДЯНАЯ_____________________________

(водяная, паровая)

Источник теплоснабжения _______________КОТЕЛЬНАЯ №16__________________

(№ котельной)

1)Участок сети от Котельной до ТК-1

2) Участок сети от ТК-1 до Бани

3) Участок сети от ТК-1 до ответвления

4) Участок сети от  ответвления до Детского сада

5) Участок сети от ответвления до ответвления

6) Участок сети от ответвления до ТК-2

7) Участок сети от  ТК-2 до Администрации СП

8) Участок сети от  ответвления до разветвления

9) Участок сети от разветвления до ТК-3

10) Участок сети от  ТК-3 до Гагарина, 17б

11) Участок сети от ТК-3 до ж/д. Строительная, 12

12) Участок сети от разветвления до ТК-4

13) Участок сети от ТК-4 до ТК-5

14) Участок сети от ТК-5 до ответвления

15) Участок сети от ответвления до ТК-6

16) Участок сети от ТК-6 до Библиотеки

17) Участок сети от ответвления до ТК-7

18) Участок сети от ТК-7 до ж/д. Гагарина, 17

19) Участок сети от ТК-7 до ТК-8

20) Участок сети от ТК-8 до ж/д. Школьная, 6

21) Участок сети от ТК-8 до ответвления

22) Участок сети от ответвления до ТК-9

23) Участок сети от ТК-9 до Клуба

24) Участок сети от ответвления до Тк-10

25) Участок сети от ТК-10 до ж/д. Школьная, 4

26) Участок сети от ТК-10 до ТК-11

27) Участок сети от ТК-11 до магазина

28) Участок сети от ТК-11 до столовой

29) Участок сети от ТК-1 до ТК-12

30) Участок сети от ТК-12 до ж/д. Строительная, 3

31) Участок сети от Котельной до ТК-13

32) Участок сети от ответвления до ж/д. Строительная, 10

33) Участок сети от ТК-13 до ТК-14

34) Участок сети от ТК-14 до ж/д. Строительная, 8

35) Участок сети от ТК-14 до ответвления

36) Участок сети от ответвления до ж/д. Строительная, 6

37) Участок сети от ответвления до ответвления

38) Участок сети от ответвления до ж/д. Строительная, 4

39) Участок сети от ответвления до Тк-15

40) Участок сети от ТК-15 до ответвления

41) Участок сети от ответвления до ж/д. Строительная, 2

42) Участок сети от ответвления до Тк-16

43) Участок сети от ТК-16 до ж/д. Строительная, 1

44) Участок сети от ТК-16 до ж/д. Советская, 1

45) Участок сети от ТК-13 до ТК-17

46) Участок сети от ТК-17 до ж/д. Молодежная, 10

47) Участок сети от ТК-17 до ТК-18

48) Участок сети от ТК-18 до ж/д. Молодежная, 12

49) Участок сети от ТК-18 до ТК-19

50) Участок сети от ТК-19 до ж/д. Молодежная, 17

Название проектной организации и номер проекта ____________-__________

###### Общая длина трассы ____1404____ м. Теплоноситель ________ВОДА_______

Расчетные параметры: давление _(3,5-4,0)_МПа (кгс/см2), температура _90-70_°С.

###### 1) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

2) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

3) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

4) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

5) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

6) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

7) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

8) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

9) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

10) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

11) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

12) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

13) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

14) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

15) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

16) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

17) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

18) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

19) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

20) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

21) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

22) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

23) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

24) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

25) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

26) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

27) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

28) Год постройки __2002__ Год ввода в эксплуатацию ___2002__

29) Год постройки __1987__ Год ввода в эксплуатацию ___1987__

30) Год постройки __1987__ Год ввода в эксплуатацию ___1987__

31) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

32) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

33) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001

34) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

35) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

36) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

37) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

38) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

39) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

40) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

41) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

42) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

43) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

44) Год постройки __1993__ Год ввода в эксплуатацию ___1993__

45) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

46) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

47) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

48) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

49) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001__

50) Год постройки __2001__ Год ввода в эксплуатацию ___2001

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.Трубы

| Наименование участка трассы | ### Подающая труба |  | Обратная труба |  | Толщина стенки |  | ГОСТ и группа трубы |  | Номер сертификата трубы |  | Объем трубы, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наружный диаметр, мм | Длина м | Наружный диаметр, мм | Длина, м | Подающая (мм) | Обратная (мм) | Подающая | Обратная | Подающая | Обратная | Подающая | Обратная |
| 1 | 108 | 12 | 108 | 12 | 4,0 | 4,0 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,095 | 0,095 |
| 2 | 57 | 14 | 57 | 14 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,028 | 0,028 |
| 3 | 89 | 50 | 89 | 50 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,265 | 0,265 |
| 4 | 57 | 2 | 57 | 2 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,004 | 0,004 |
| 5 | 89 | 38 | 89 | 38 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,201 | 0,201 |
| 6 | 89 | 36 | 89 | 36 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,191 | 0,191 |
| 7 | 57 | 20 | 57 | 20 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,040 | 0,040 |
| 8 | 89 | 54 | 89 | 54 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,286 | 0,286 |
| 9 | 89 | 18 | 89 | 18 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,095 | 0,095 |
| 10 | 57 | 30 | 57 | 30 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,060 | 0,060 |
| 11 | 57 | 32 | 57 | 32 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,062 | 0,062 |
| 12 | 89 | 16 | 89 | 16 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,085 | 0,085 |
| 13 | 89 | 4 | 89 | 4 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,021 | 0,021 |
| 14 | 89 | 4 | 89 | 4 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,021 | 0,021 |
| 15 | 57 | 17 | 57 | 17 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,034 | 0,034 |
| 16 | 57 | 3 | 57 | 3 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,006 | 0,006 |
| 17 | 89 | 11 | 89 | 11 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,058 | 0,058 |
| 18 | 57 | 10 | 57 | 10 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,020 | 0,020 |
| 19 | 89 | 56 | 89 | 56 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,297 | 0,297 |
| 20 | 57 | 8 | 57 | 8 | 3,5 | 3,0 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,016 | 0,016 |
| 21 | 89 | 22 | 89 | 22 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,117 | 0,117 |
| 22 | 57 | 17 | 57 | 17 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,034 | 0,034 |
| 23 | 57 | 3 | 57 | 3 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,006 | 0,006 |
| 24 | 89 | 8 | 89 | 8 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,042 | 0,042 |
| 25 | 57 | 8 | 57 | 8 | 3,5 | 3,0 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,016 | 0,016 |
| 26 | 89 | 44 | 89 | 44 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,233 | 0,233 |
| 27 | 57 | 10 | 57 | 10 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,020 | 0,020 |
| 28 | 57 | 6 | 57 | 6 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,012 | 0,012 |
| 29 | 57 | 71 | 57 | 71 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 10704-76 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 0,142 | 0,142 |
| 30 | 57 | 56 | 57 | 56 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 10704-76 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 0,112 | 0,112 |
| 31 | 89 | 127 | 89 | 127 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,673 | 0,673 |
| 32 | 57 | 24 | 57 | 24 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,048 | 0,048 |
| 33 | 89 | 27 | 89 | 27 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,143 | 0,143 |
| 34 | 57 | 5 | 57 | 5 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,010 | 0,010 |
| 35 | 89 | 47 | 89 | 47 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,249 | 0,249 |
| 36 | 57 | 9 | 57 | 9 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,018 | 0,018 |
| 37 | 89 | 28 | 89 | 28 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,148 | 0,148 |
| 38 | 57 | 16 | 57 | 16 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,032 | 0,032 |
| 39 | 89 | 35 | 89 | 35 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,186 | 0,186 |
| 40 | 89 | 25 | 89 | 25 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,133 | 0,133 |
| 41 | 57 | 17 | 57 | 17 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,034 | 0,034 |
| 42 | 89 | 30 | 89 | 30 | 4,5 | 4,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,159 | 0,159 |
| 43 | 57 | 15 | 57 | 15 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,030 | 0,030 |
| 44 | 57 | 35 | 57 | 35 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 10704-76 | ГОСТ 10704-76 | - | - | 0,070 | 0,070 |
| 45 | 76 | 218 | 76 | 218 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,850 | 0,850 |
| 46 | 57 | 9 | 57 | 9 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,018 | 0,018 |
| 47 | 57 | 17 | 57 | 17 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,034 | 0,034 |
| 48 | 57 | 10 | 57 | 10 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,020 | 0,020 |
| 49 | 57 | 19 | 57 | 19 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,038 | 0,038 |
| 50 | 57 | 7 | 57 | 7 | 3,5 | 3,5 | ГОСТ 30732-2001 | ГОСТ 30732-2001 | - | - | 0,014 | 0,014 |

2. Механическое оборудование

| Номер камеры | Задвижки |  |  |  |  | Компенсаторы |  | Дренажные краны |  | Воздушники |  | Насосы |  |  | Перемычки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Условный диаметр, мм | Количество, шт. |  |  |  | Условный диаметр, мм | Коли- чество, шт. | Условный диаметр, мм | Коли- чество,. шт | Условный диаметр, мм | Коли- чество, шт. | Тип | Коли- чество, шт. | Электри- ческая мощность, кВт | Условный диаметр, мм | Вид запорного органа |
|  |  | Чугун- ных | Стальных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | с ручным приводом | с электро- приводом | с гидро- приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Каналы

| Наименование участка трассы | Тип канала (или номер чертежа) | Внутренние размеры, мм |  | Толщина стенки, мм | Конструкция покрытия | ### Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высота | Ширина |  |  |  |
| 29 | Бетон | 500 | 700 | 50 | Бетонная плита | 71 |
| 30 | Бетон | 500 | 700 | 50 | Бетонная плита | 56 |

4. Камеры

| Номер камеры | Внутренние размеры, мм |  |  | Толщина стенки, мм | Конструкция перекрытия | Наличие неподвиж- ных опор | Наличие гидроизо- ляции | Наличие дренажа (выпуска) | Материал стенки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Высота | Длина | Ширина |  |  |  |  |  |  |
| ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТК-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Неподвижные опоры в канале

| Номера камер, между которыми размещен канал | Привязка к камере № | Конструкция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - |  |  |  |
| - |  |  |  |

6. Изоляция труб

| Наименование участка трассы (номер камеры) | Теплоизоля- ционный материал | Толщина тепловой изоляции, мм | Наружное покрытие |  | Материал антикоррозионного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Материал | Толщина, мм |  |
| 1 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 2 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 3 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 4 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 5 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 6 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 7 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 8 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 9 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 10 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 11 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 12 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 13 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 14 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 15 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 16 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 17 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 18 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 19 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 20 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 21 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 22 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 23 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 24 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 25 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 26 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 27 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 28 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 29 | Минвата | 50 | рубероид | 2 | Битум |
| 30 | Минвата | 50 | рубероид | 2 | Битум |
| 31 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 32 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 33 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 34 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 35 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 36 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 37 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 38 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 39 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 40 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 41 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 42 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 43 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 44 | Минвата | 50 | рубероид и железо | 1 | Битум |
| 45 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 46 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 47 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 48 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 49 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |
| 50 | Пенополиуретан | 35 | полиэтилен | 5 | - |

7. Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя и отчество | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- |

8. Реконструктивные работы и изменения в оборудовании

| Дата | Характеристика работ | Должность, фамилия и подпись лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- |

10. Контрольные вскрытия

| Место вскрытия | Дата | Назначение вскрытия | Результаты осмотра и номер акта |
| --- | --- | --- | --- |

11. Эксплуатационные испытания

| Характер испытания | Дата | Результаты испытания и номер акта |
| --- | --- | --- |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность |  |  |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность |  |  |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность |  |  |
| Гидравлические испытания на прочность и плотность |  |  |

12. Записи результатов освидетельствования трубопроводов

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования |
| --- | --- | --- |

Исполнитель ____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Начальник УТС ____________________________________________________________

(подпись, дата)