АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АНХИМОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06. 2013 года                             № 61

п. Белоусово

О внесении изменений и дополнений в  постановление администрации сельского поселения Анхимовское от 11.04.2012 года № 29

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения их разработки и утверждения» и в целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие действующему законодательству

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации сельского поселения   Анхимовское № 29 от 11.04.2012 года «Об утверждении схем теплоснабжения»  следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 постановления администрации сельского поселения   Анхимовское № 29 от 11.04.2012 года «Об утверждении схем теплоснабжения»  дополнить приложением 3,  «Пояснительная записка» (согласно приложения 1 ,2 к данному постановлению)

2. Текст постановления дополнить пунктом  2 следующего содержания:     «Определить единой теплоснабжающей организацией Филиал  ГП ВО «Областные электротеплосети» в городе Вытегра.

3. Текст постановления дополнить пунктом  3 следующего содержания:

«  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой».

4. Пункт 2 постановления администрации сельского поселения    Анхимовское № 29 от 11.04.2012 года «Об утверждении схем теплоснабжения» считать пунктом 4.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава поселения                                                      С.А.Люсков

Утверждена

постановлением администрации сельского поселения Анхимовское

от 18.06.2013 №  61

(приложение 3)

Пояснительная записка.

Сельское поселение Анхимовское Вытегорского муниципального района Вологодской области расположено на северо - западе Вологодской области. Общая площадь территории поселения 100849 га. Административный центр поселения – поселок Белоусово - находится в 10 км от районного центра г. Вытегра и  в 320 км от областного центра г. Вологда.

Поселение граничит  с северо - востока с Девятинским сельским поселением ,  с востока с Алмозерским сельским поселением , с севера с Андомским сельским поселением , с юго- запада с Коштугским сельским  поселением , с запада с сельскими поселениями Мегоркое и Казаковское, с северо – запада с муниципальным образованием город Вытегра, с юга с Белозерским и Бабаевским районом .

Населённые пункты: поселок Белоусово, деревни Анхимово, Шестово, Щетинино, Озерки, Боярское, Сперово, Захарьино, Бараново, Ближняя Карданка,Борисова,ВерхняяКудома,Ясково,Дундуково,ЕжезерскийПогост,Житное,Замошье,Лема, Митино, Мошниковская, Нижняя Кудома, Никольская гора,Патрово,Сельга, Рахкова гора,Стансельга,Ундозерский погост,Федоровская, садоводческие товарищества Лесное, Водник .

В состав сельского поселения входят 30 населенных пунктов, 665 хозяйств, где  на 01.01.2013 года проживает 1739 человек.

На территории сельского поселения расположены 5 учреждений бюджетной сферы, 2 отделение связи, 11  магазинов.

В сельском поселении Анхимовское 2 источника тепловой энергии, работающие на угле, оснащенные водогрейными котлами КВ-ТС-1Р(2Р).

Система теплоснабжения - водяная двухтрубная;

- установленная мощность – 1,796 Гкал/час;

- подключенная нагрузка – 1,068 Гкал/час;

- диаметр трубопровода Ду сред. –  72,5 мм;

- общая протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении) - 1749 м;

- количество подключенных зданий к котельным - 25 зданий.

Предвидится перспективы развития системы теплоснабжения , планируется строительство гозопровода и в будущем возможен переход на источник тепловой энергии – природный газ, что повлечет к сокращению расходов.

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОТЕЛЬНОЙ №16 ПОСЕЛОК БЕЛОУСОВО

| Основное оборудование котельной |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика котельной |  |  |
| Количество котлов: _4_ | 3 основных | 1 резервный |
| Изготовитель | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» |
| Тип, номер котла | Водогрейный №№ 16-01, 16-02, 16-03 | Водогрейный №16-04 |
| Заводской номер | №371, №801, №843, №794 | №794 |
| Дата изготовления | 1993, 1997, 1997 | 1997 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1993, 1997, 1997 | 1997 |
| Назначение | получение горячей воды | получение горячей воды |
| Вид топлива | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Расчетные параметры мпа (кгс/см2) | (6) | (6) |
| Температура воды на выходе | 70 | 70 |
| Объем водогрейного котла, куб.м. | 0,53 | 0,53 |
| Мощность (Гкл/час) | 0,35 | 0,35 |
| Давление пара | - | - |
| Нагрев воды, С0 | до 95 | до 95 |
| Испытан пробным давлением | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 |
| Комплект поставки |  |  |
|  | Котел КВ-ТС-1Р (2Р) | Котел КВ-ТС-1Р |
|  | клапан предохранительный 17с28нж – 1 | клапан предохранительный - 17с28нж – 1 |
|  | Затвор Ру-10 - 2 | Затвор Ру-10 - 2 |
|  | Вентиль спускной - 4 | Вентиль спускной - 4 |
|  | Кран трехходовой - 1 | Кран трехходовой - 1 |
|  | Вентиль воздухоспускной -5 | Вентиль воздухоспускной -5 |
|  | Обратный клапан - 1 | Обратный клапан - 1 |
| Дымовая труба (2 шт.) |  |  |
| Металл | сталь |  |
| Толщина металла | 8 мм |  |
| Размеры: 1-я труба | диаметр 63 см высота 3000 см |  |
| Размеры: 2-я труба | диаметр 53 см высота 2600 см |  |
| Сведения об установке ДТ №1 |  |  |
| Растяжки | 3 шт. |  |
| Дата установки | 1980 г. |  |
| Сведения об установке ДТ №2 |  |  |
| Растяжки | 3 шт. |  |
| Дата установки | 1980 г. |  |

ОСНОВНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОТЕЛЬНОЙ №17 ПОСЕЛОК БЕЛОУСОВО

| Основное оборудование котельной |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика котельной |  |  |
| Количество котлов: _4_ | 1 основной | 1 резервный |
| Изготовитель | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» | ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» |
| Тип, номер котла | Водогрейный № 17-01 | Водогрейный №17-02 |
| Заводской номер | №21 | б/н |
| Дата изготовления | 2010 | - |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2010 | 2010 |
| Назначение | получение горячей воды | получение горячей воды |
| Вид топлива | Каменный уголь | Каменный уголь |
| Расчетные параметры мпа (кгс/см2) | (6) | (6) |
| Температура воды на выходе | 70 | 70 |
| Объем водогрейного котла, куб.м. | 0,53 | 0,53 |
| Мощность (Гкл/час) | 0,35 | 0,35 |
| Давление пара | - | - |
| Нагрев воды, С0 | до 95 | до 95 |
| Испытан пробным давлением | 6 кгс/см2 | 6 кгс/см2 |
| Комплект поставки |  |  |
|  | Котел КВ-ТС-2Р | Котел «Универсал -6М» |
|  | клапан предохранительный 17с28нж – 1 | клапан предохранительный - 17с28нж – 1 |
|  | Затвор Ру-10 - 2 | Затвор Ру-10 - 2 |
|  | Вентиль спускной - 4 | Вентиль спускной - 2 |
|  | Кран трехходовой - 1 | Кран трехходовой - 1 |
|  | Вентиль воздухоспускной -5 | Вентиль воздухоспускной -3 |
|  | Обратный клапан - 1 | Обратный клапан - 1 |
| Дымовая труба |  |  |
| Металл | сталь |  |
| Толщина металла | 8 мм |  |
| Размеры | диаметр 83 см высота 2400 см |  |
| Сведения об установке ДТ |  |  |
| Растяжки | 3 шт. |  |
| Дата установки | 1980 г. |  |

Насосы котельная №16

Количество, тип насосов, а также тип, мощность и число оборотов их э/привода

Сетевые: - 2 шт. в том числе: основной 1 / резервный 1

насос 1 К 90/35 с двигат. 15 квт ; насос 2 К 90/35 с двигат. 15 квт.

Подпиточный: насос КМ 20/30 с двигат. 4 квт.

Исходной воды: нет

Химводоподготовка не осуществляется

В экстренных случаях используется бак с водой, расположенный в котельной, объемом 10000 л, напор 0,4 (кгс\см2) .

Насосы котельная №17

Количество, тип насосов, а также тип, мощность и число оборотов их э/привода

Сетевые: - 2 шт. в том числе : основной 1 / резервный 1

Насос 1 К 45/30 с двигат. 7,5 квт ; Насос 2 К 45/30 с двигат. 7,5 квт.

Подпиточный: насос Lowara FCE 40-160/15 с двигат. 1,5 квт.

Исходной воды: нет

Химводоподготовка не осуществляется

В экстренных случаях используется бак с водой, расположенный в котельной, объемом 2500 л, напор 0,2 (кгс\см2).

Таблица показаний приборов технологического контроля котельной №16

| № | Наименование показателей | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление сетевой воды: | кг/см2 |  |
|  | на выходе из котельной |  |  |
|  | - прямой | 3 |  |
|  | - обратной | 2 |  |
|  | на сетевом насосе |  |  |
|  | - на всасывании | 2 |  |
|  | - на нагнетании | 3,5 |  |
| 2 | Температура сетевой воды | С |  |
|  | в теплосети: |  |  |
|  | - прямой | 70 |  |
|  | - обратной | 55 |  |
|  | на входе в котел | 55 |  |
|  | на выходе из котла | 70 |  |
| 3 | Расход воды | куб.м/сутки |  |
|  | 1. исходной воды на котельную | - |  |
|  | 2. на подпитку теплосети | 3 |  |
| 4 | Температура воды на подпитку т/сети | 5С |  |
| 5 | Выработка тепла котельной | 0,998 Гкал/ч |  |
| 6 | Температура наружного воздуха | -32С |  |

Таблица показаний приборов технологического контроля котельной №17

| № | Наименование показателей | Размерность | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Давление сетевой воды: | кг/см2 |  |
|  | на выходе из котельной |  |  |
|  | - прямой | 2,5 |  |
|  | - обратной | 1,5 |  |
|  | на сетевом насосе |  |  |
|  | - на всасывании | 1,5 |  |
|  | - на нагнетании | 3,0 |  |
| 2 | Температура сетевой воды | С |  |
|  | в теплосети: |  |  |
|  | - прямой | 70 |  |
|  | - обратной | 55 |  |
|  | на входе в котел | 55 |  |
|  | на выходе из котла | 70 |  |
| 3 | Расход воды | куб.м/сутки |  |
|  | 1. исходной воды на котельную | - |  |
|  | 2. на подпитку теплосети | 1 |  |
| 4 | Температура воды на подпитку т/сети | 5С |  |
| 5 | Выработка тепла котельной | 0,397 Гкал/ч |  |
| 6 | Температура наружного воздуха | -32С |  |

Примечания: Все показатели в таблице записываются одновременно по фактическим показаниям приборов технологического контроля или с суточной ведомости оперативного персонала котельной.